附件1：

链路和网络改造项目设计方案需求

一、项目实现目标

- 提高网络的可靠性和可用性。

- 优化网络性能。

- 增强网络安全性。

- 简化网络管理。

- 项目建设内容

- 1、数据中心机房和容灾备份机房网络结构调整

- （1）增加一台符合商用密码应用密评要求的VPN设备，并完成部署。

- （2）原有服务器防火墙实现主备。

- （3）原有虚拟化平台服务器及存储搬迁，并实现双活。

- 2、实现全院核心-汇聚-接入三层网络架构

- （1）于1号楼负一楼中心机房，至其他12幢楼，各布放一条12芯单模室外光缆；（2号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼、12号楼、中医门诊、食堂3楼、皮肤科门诊）。

- （2）各楼内楼层间的光纤调整布放，各幢楼只有一个网络汇聚点。于各幢楼汇聚点，至各幢楼分机房，统一布放12芯室外单模光缆。（2号楼、3号楼、5号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼、11号楼、12号楼、中医门诊、食堂3楼、皮肤科门诊）。

- （3）新大楼负一楼中心机房按照光缆芯数要求，配置相应数量的ODF光纤配线架；接口和熔接均满配，满足未来一定时期业务增长要求。

3、1号楼1至4楼内网全光网络改造

- （1）1号楼中心机房设置一台光线路终端（OLT），作为1至4楼全光网络建设的局端核心设备。

- (2)各楼层分区汇聚处各安装一台分纤箱，箱内对应安装光分路器。

- (3)分区汇聚的光分路器处，采用室内型单模皮线光缆，布放至各诊室、办公室等房间。

- (4)各房间内安装一台多媒体箱，箱内端接接入的皮线光缆，同时安装1台相应的光网络单元（ONU）。

- (5)ONU处，采用网络线缆连接至办公电脑、网络终端、排队显示屏等业务终端。

三、资格要求

1、申请人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人企业，具备有效的营业执照，在人员、设备、资金等方面具有相应的实力。

2、信誉要求：投标人应当信誉良好，未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，提供上述网站信息查询记录的网页截图。

3、申请人须具有建筑智能化工程设计专项乙级及以上资质。

四、验收条件

按合同要求完成方案设计及造价，符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术要求，并提交设计方案（含图纸）及相应造价文件（纸质和电子版）。